施工期环境保护措施落实情况

1.临时项目部

项目部搭设前取得国土资源局批准的临时用地手续，并签订了复耕承诺书，在工程完成后按当地政府相关要求进行复耕。

厨房排污处设置了隔油池，厕所设置了化粪池，并用临时排污管排放至市政污水系统内，排放前取得市水务公司颁发的排污许可证。

项目部生活垃圾集中放置，并与当地环卫部门签订了定时收集处置生活垃圾的协议，委托当地环卫部门进行处置。

项目部内合理布局，按适当位置设置花坛，种植绿植和草皮，以美化项目部环境。

组织员工学习环保知识，加强环保意识，使大家认识到环保的重要性和必要性，贯彻各级政府有关水土保持、环境保护的方针、政策和法令，确保在施工过程中，防止水土流失、保持排水顺畅，工地干净卫生，施工中尽量减少对周围绿化环境的影响和破坏。

2.施工出入口及围挡

施工出入口以及与周边交叉路口处均设置围挡，围挡采用砖砌并设置车辆进出大门，大门处均设有门卫，对进出人员进行登记管理。围挡上设置自动喷淋装置，已减少施工场地内灰尘逸出，污染周边环境。

出入口处设置洗车池，防止车辆轮胎污染周边的道路。

3.施工现场：施工环境污染主要包括噪声、大气及水污染、固体废弃物污染等。

3.1噪声

噪声主要包括施工现场生产的噪声和车辆运输时产生的噪声。根据国家环保局颁发的《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）要求，土石方施工阶段的噪声限值为：昼间75db，夜间55db。

施工过程尽量选用噪声小的施工工艺和施工机械，将噪音较大的如木工棚、钢筋工棚等加工场地布置在远离居民生活区位置，以减小噪音对居民的影响。

对噪音较大的施工机械，如挖掘机、发电机、压路机等，在居民休息的时间段（中午12点-2点、夜间20点-次日7点）内停止施工。在中高考期间，严格按照市政府相关要求停止有噪音的施工。

3.2大气污染：大气污染主要是因为扬尘。

对施工现场采取覆盖、固化、洒水等有效措施，施工现场的材料堆放场地、加工场地均采用硬化处理。

遇到四级以上风力的时候不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

安排洒水车及时洒水，以减少扬尘污染。

在土方开挖时，随时洒水，运输车辆均采用密闭式或篷布覆盖的方式，以减少扬尘污染。

3.3水污染：

桥梁泥浆池和出入口洗车池处均设置二级沉淀池，废水不得直接排入市政管网，废水经二次沉淀后可用于洒水降尘。

现场存放油料、脱模剂处须进行防渗撤处理，防止油料泄漏污染土壤水体。